Pielikums Nr.1

04.11.2025.

Tehniskā specifikācija

“Katlu mājas ūdens līnijas remonts - ūdens līnijas izveide katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī”

- Apraksts:

  - Izveidot jaunu ūdens līniju no piebarošanas tvertņu sūkņiem “Grundfos” līdz katlu “KIV” un “AGRO” ūdens kontūrām. Līniju kopējais garums 140m;

  - Tērauda caurules nodrošina pasūtītājs -  D76x3 (5m) - 32 gab.;

  - Caurules savstarpēji metināt izmantojot MMA vai MIG tehnoloģiju (metināšanas veidu izvēlas izpildītājs);

  - Cauruļvadu stiprinājumus, līkumus un palīgmateriālus nodrošina Izpildītājs;

  - Cauruļvadu izveidot katlu mājās telpās 3.5m augstumā no zemes;

  - Ūdens līnijas uzstādīšanas un stiprināšanas vietas nosaka Pasūtītājs;

  - Cauruļvadi pēc uzstādīšanas jākrāso un jāsiltina ar akmens vates izolāciju (20mm biezu) folija apvalkā;

- Prasības:

  - Garantijas termiņš – 2 gadi;

  - Darba izpildes termiņš: darba izpilde 6 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

- Prasības Pretendentiem:

  - Apliecinājums, ka Pretendents un tā personāls ir tiesīgs veikt punktā Nr.1 aprakstītos darbus.

4.Iesniedzamie dokumenti:

  - Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2, Nr3,

  - Veicamo darbu tāme.

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija – Brīvības ielas katlu mājās vadītājs, m.t. +371 28209317.

Piedāvājumu var iesniegt, nosūtot pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī, vai arī pa e-pastu: iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2025. gada 11.novembra plkst. 10:00.

Brīvības ielas kaltu mājās vadītājs						E.Grivnalds

Pielikums Nr.2

04.11.2025.

Pretendenta  pieteikums

2025. gada................

Adresēts: PSIA “Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī

..............................................................................................................................................................

/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

Iepazinušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par 
“Katlu mājas ūdens līnijas remontu - ūdens līnijas izveidi katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī”

par līgumcenu:

| Nr. | Nosaukums | Mērv. | Daudzums | Cena, EUR | Summa, EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Katlu mājas ūdens līnijas remonts - ūdens līnijas izveide katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī | Kompl. | 1 |  |  |
| Līgumcena kopā: |  |  |  |  |  |

Darbu izpildes termiņš: __________________________

Garantijas termiņš: _________________________

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

- Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mums nav pretenziju par prasībām, atzīstam prasības par pamatotām.

- Apliecinām piedāvājuma atbilstību prasībām.

- Norādītā līgumcena ietver visas līguma darbības laikā ar darbiem saistītās izmaksas, t.sk., nodokļus, kā arī iespējamos sadārdzinājumus u.c. riskus, atbilstoši prasībām un tā pielikumiem, un uzņemas garantijas saistību izpildi.

- Iesniedzot pretendenta pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus, atbildību un saistības sakarā ar piedāvājumu.

- Apliecinām, ka piedāvājuma derīguma termiņš ir 1 mēnesis pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa, bet, ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim.

- Apliecinām, ka piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.......................................