Pielikums Nr.1

21.04.2026.

Tehniskā specifikācija

“Telpu remonts katlu mājā Talsu iela 69, Ventspilī”

            - Vispārējās prasības:

Darbi objektā „Telpu remonts katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī”, turpmāk – Objekts, veicami, vadoties pēc būvdarbu apjomiem (pielikums Nr.2), šīm tehniskajām specifikācijām, Pasūtītāja norādījumiem. Pretendents pirms piedāvājuma sagatavošanas, ja vēlas apskatīt objektu, tam jāsazinās ar Pasūtītāja  norādīto kontaktpersonu (Tehniskās specifikācijas 6.punkts). Sastādot tāmi, pretendentam jāparedz un jāiekļauj savā piedāvājumā arī palīgdarbu un palīgmateriālu izmaksas, kas nav tieši norādītas darba apjomos, bet, bez kuru izpildes nevar nodrošināt objektam tehniskajās specifikācijās definētas prasības.

Būvdarbi jāveic atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, būvniecībā pielietojot tikai sertificētus materiālus atbilstoši Eiropas Savienības standartiem un Latvijas Republikas būvnormatīviem, kā arī sertificētu būvmateriālu ražotāju prasībām un montāžas instrukcijām. Par pielietoto materiālu, izpildīto darbu kvalitāti atbild Pretendents. Pretendentam jānodrošina savlaicīga nepieciešamo uzmērījumu un paraugu pārbaužu izpilde. Rezultāti iesniedzami Pasūtītājam. Neatbilstības gadījumā jāveic operatīvi pasākumi noteiktā kvalitātes līmeņa nodrošināšanai. Ja paveikto darbu kvalitāte neatbilst prasībām, Pasūtītājs attiecīgo darbu pieņem, kad Pretendents veicis papildus pasākumus un panācis šī darba kvalitātes atbilstību Pasūtītāja prasībām. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroles pārbaudes un uzmērījumus.

2. Nosacījumi darba gaitā:

Būvdarbu izpildes laikā Izpildītājam jāievēro LR būvniecības regulējošo normatīvo dokumentu prasības un Pasūtītāja norādījumi. Darba laikā jāuztur kārtībā darba vieta: telpās smēķēt aizliegts. Darba laikā jāuztur kārtībā kāpņu telpa. Pirms būvdarbu nodošanas – jānomazgā durvis un grīda no netīrumiem, kas radušies būvdarbu izpildes laikā. Par saviem līdzekļiem no Objekta jāizved būvgruži uz utilizācijas vietām. Pēc pirmā Pasūtītāja aizrādījuma nekavējoši jālikvidē trūkumi.

Veicot būvdarbus jāpielieto tikai sertificēti būvizstrādājumi atbilstoši LR būvnormatīviem un Eiropas Savienības standartiem. Nepieciešamības gadījumā vadīties arī pēc būvizstrādājumu ražotāju prasībām un instrukcijām.

Visus izmantotos materiālus un iekārtas saskaņot ar Pasūtītāju (t.sk. flīzes, vinila plāksnes, metāla plauktus un uzstādāmās durvis).

3. Prasības nokrāsotām virsmām:

Nokrāsotām virsmām jābūt nosacīti gludām (pieļaujams neliels virsmas raupjums) ar vienmērīgu krāsas toni un faktūru, ar izteiktām krāsošanas robežām krustojošās krāsošanas plaknēs, bez redzamām pēdām no slīpēšanas instrumentiem. Plaisas, izciļņi, iedobumi, skrāpējumi, krāsas notecējumi vai plankumi nav pieļaujami. Apdares materiālu uzklāšana nav pieļaujama uz netīrām, eļļainām, taukainām, putekļainām, drūpošām virsmām un/vai konstrukcijām.

Visiem apdares materiāliem (grunts, špaktele, krāsa) jābūt savietojamiem savā starpā un atbilstošiem paredzētiem ekspluatācijas apstākļiem. Grunts krāsām jābūt paredzētām apstrādājamām virsmām, jānodrošina laba adhēzija starp apdares virsmu un apdares slāni (-ņiem) (špaktele, krāsa). Špaktelei jābūt labai saķerei ar konstrukciju virsmām, atslāņošanās nav pieļaujama.

4. Objekta nodošana Pasūtītājam:

Pasūtītājs pieņem kvalitatīvi izpildītos darbus pēc faktiski paveikta apjoma ar izpildes/segto darbu aktiem, pie attiecīgo darbu pieņemšanas Izpildītājam jāiesniedz objektā pielietotu būvniecības materiālu ekspluatācijas īpašības deklarācijas. Dokumentācijas apjoms pirms darbu uzsākšanas tiek skaņots ar Pasūtītāju. Pēc visu būvdarbu pabeigšanas objekts tiek nodots ar Objekta pieņemšanas-nodošanas aktu, kuru paraksta Pasūtītājs,  būvuzņēmējs un atbildīgais būvdarbu vadītājs.

  - Prasības pretendentiem:

Pēdējo 3 gadu laikā veikti līdzīga veida darbi vismaz 2 objektos.

Materiālu un darbu garantija – 2 gadi.

  - Iesniedzamie dokumenti:

Pretendenta pieteikums

Lokālā tāme;

  - Apliecinājums par pretendenta atbilstību 4.1.punktam (firmas nosaukums, kontaktpersona, telefona Nr.).

- Garantija:

Garantijas termiņš materiāliem, būvizstrādājumiem un Izpildītāja veiktajiem būvdarbiem ir ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

- Kontaktpersona:

Ražošanas daļas vadītāja vietnieks A.Pētersons, m.t. 29806020.

Pirms cenu piedāvājuma iesniegšanas ir obligāti jāveic objekta apskate klātienē un nepieciešamais darbu tehniskais raksturojums jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

Avanss ne vairāk kā 10%.

Darbu izpildes termiņš: 2 mēneši no darbu uzsākšanas brīža.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu  - iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšana līdz 2026.gada 8.maija  plkst. 10:00.

Ražošanas daļas vadītāja vietnieks                                                         A.Pētersons

Pielikums Nr.2

21.04.2026.

Remonta darbu izmaksu aprēķins (tāme)

| Objekts: "Arhīva telpas remonts Talsu ielā 69, Ventspils" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Darbu nosaukums | Mērv. | Daudzums |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Durvju ailes apdare | k-pl | 1 |
|  | Riģipša apšuvums pa metāla karkasu, ailes apdares materiāli | k-pl | 1 |
| 2 | Sienu un loga ailes gruntēšana | m2 | 39,2 |
|  | Tiefengrund LF | l | 5,9 |
| 3 | Griestu gruntēšana | m2 | 9,2 |
|  | Tiefengrund LF | l | 1,4 |
| 4 | Sienu un loga ailes līdzināšana vid=10 mm | m2 | 39,2 |
|  | Ģipša apmetums | kg | 510 |
| 5 | Griestu līdzināšana vid=10 mm | m2 | 9,2 |
|  | Ģipša apmetums | kg | 120 |
| 6 | Sienu un ailu špaktelēšana | m2 | 39,2 |
|  | Špaktele | kg | 40 |
| 7 | Griestu špaktelēšana | m2 | 9,2 |
|  | Špaktele | kg | 10 |
| 8 | Telpas sienu krāsošana (t.sk. logu un durvju ailes ) | m2 | 39,2 |
|  | Emulsija (tonēta) | l | 12 |
| 9 | Telpas griestu krāsošana | m2 | 9,2 |
|  | Emulsija (balta) | l | 2,8 |
| 10 | Grīdu gruntēšna | m2 | 9,2 |
|  | Betona grunts | l | 1 |
| 11 | Grīdu līdzināšana vid=20 mm | m2 | 9,2 |
|  | Izlīdzinošais sastāvs Mira X-plan (vai analogs) | kg | 300 |
| 12 | Vinila seguma ieklāšana | m2 | 9,2 |
|  | Vinila segums | m2 | 10 |
| 13 | Kājlīstu montāža | m | 12,6 |
|  | Kājlīstes, savienojumi | m | 14 |
|  | Stiprinājumi | gb | 28 |
| 14 | Durvju slēdzenes nomaiņa,durju remonts | k-pl | 1 |
|  | Durvju slēdzene, remonta materiāli | k-pl | 1 |
| 15 | Durvju krāsošana no abām pusēm | m2 | 4 |
|  | Krāsa kokam | l | 1,5 |
| 16 | Arhīva plauktu montāža | k-pl | 8 |
|  | Metāla arhīva plaukts 180x90x45 4 plauktu līmeņi | k-pl | 8 |

| Objekts: "Ieejas mezgla remonts Talsu ielā 69, Ventspils" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Darbu nosaukums | Mērv. | Daudzums |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Durvju demontāža | k-pl | 1 |
| 2 | Ugunsdrošu metāla durvju montāža | m2 | 2 |
|  | Ugunsdrošas metāla durvis 1000x2080 mm EI-30 | gb | 1 |
|  | Stiprināšanas enkuri | gb | 8 |
|  | UG poliuretāna putas | gb | 1 |
| 3 | Durvju ailes apdare | k-pl | 1 |
|  | Riģipša apšuvums pa metāla karkasu, ailes apdares materiāli | k-pl | 1 |
| 4 | Sienu gruntēšana | m2 | 38,4 |
|  | Tiefengrund LF | l | 5,8 |
| 5 | Griestu gruntēšana | m2 | 10,4 |
|  | Tiefengrund LF | l | 1,6 |
| 6 | Sienu līdzināšana vid=10 mm | m2 | 38,4 |
|  | Ģipša apmetums | kg | 500 |
| 7 | Griestu līdzināšana vid=10 mm | m2 | 10,4 |
|  | Ģipša apmetums | kg | 140 |
| 8 | Sienu špaktelēšana | m2 | 38,4 |
|  | Špaktele | kg | 40 |
| 9 | Griestu špaktelēšana | m2 | 10,4 |
|  | Špaktele | kg | 11 |
| 10 | Telpas sienu krāsošana | m2 | 38,4 |
|  | Emulsija (tonēta) | l | 11,6 |
| 11 | Telpas griestu krāsošana | m2 | 10,4 |
|  | Emulsija (balta) | l | 3,2 |
| 12 | Atsevišķu flīžu nomaiņa grīdām | m2 | 2 |
|  | Keramikas flīzes | m2 | 2,2 |
|  | Flīžu līme | kg | 25 |
|  | Šuvju mastika | kg | 2 |
| 13 | Koka divviru durvju krāsošana no abām pusēm | m2 | 8,4 |
|  | Krāsa kokam | l | 2,5 |

Pielikums Nr. 3

21.04.2026.

Pretendenta  pieteikums

2026. gada................

Adresēts: PSIA “Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī

.................................................................................................................................................................

/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepazinušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par 
“Telpu remontu katlu mājā Talsu iela 69, Ventspilī” par līgumcenu:

| Nr. | Nosaukums | Mērv. | Daudzums | Cena, EUR | Summa, EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Telpu remonts katlu mājā Talsu iela 69, Ventspilī |  |  |  |  |
| 1. | Arhīva telpu remonts | 1 | kompl. |  |  |
| 2. | Ieejas mezgla remonts | 1 | kompl. |  |  |
| Līgumcena kopā: |  |  |  |  |  |

Garantijas termiņš __________________________

Kopējais darbu izpildes termiņš __________________________

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

- mūsu piedāvājums ir spēkā 30 dienas no iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas datuma;

- iesniegtais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām;

Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.......................................