Pielikums Nr.1

20.04.2026.

Tehniskās specifikācijas

SCADA staciju BFB Nr.1 un BFB Nr.2 katlu serveru tehniskā apkope

katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī.

- Apraksts:

Lai nodrošinātu nepārtrauktu tehnoloģisko iekārtu drošu un nepārtrauktu šķeldas katlu vadības sistēmas darbību ir nepieciešams veikt šķeldas katlu SCADA darba staciju un servera profilaktiskos apkopes darbus katlu mājā (k/m) Talsu ielā 69, Ventspilī.

- Darbu apjoms:

  - BFB Nr.1 un BFB Nr.2 šķeldas katlu SCADA darba staciju un servera regulāru darbspējas uzturēšanu, pārbaudi un optimizāciju, lai nodrošinātu stabilu, drošu un efektīvu IT sistēmu veiktspēju profilaktiskos darbus un sniegt ierosinājumus uzlabojumiem, kas ietver:

    - Katlumājas kopējas automātikas, vadības un vizualizācijas sistēmas apkalpošanu un remontu

    - Šķeldas padeves sistēmas automātikas, vadības un vizualizācijas sistēmas apkalpošanu un remontu

    - Izmaiņu veikšanu kontrolieru vadības sistēmās un vizualizācijā - „SCADA” programmā. Pēc katras „SCADA” konfigurācijas maiņas izveidot/atjaunināt rezerves kopiju, uz ārējā datu nesēja, ko nodrošina Pasūtītājs.

    - Uz Pasūtītāja ārējā datu nesēja izveidot:

      - Operatoru darbstaciju cieto disku rezerves kopijas,

      - SCADA servera ESXi image kopiju,

      - Frekvenču pārveidotāju konfigurācijas rezerves kopijas.

    - Profilaktiskie darbi:

      - Operētājsistēmas atjauninājumu uzstādīšana

      - Lietojumprogrammu atjaunināšana

      - Nevērīgu vai nevajadzīgu programmu noņemšana

      - Licenču pārbaude

  - Darbu apjomi ietver katlumājas un to iekārtu automatizēto kontroles un vadības sistēmu (AVS), ieskaitot operatoru darba stacijas, serverus, kontrolierus, vadības skapjus, frekvenču pārveidotājus, apkalpošanu, diagnostiku veikt servera restartēšanu vienu reizi mēnesī, lai atklātu tajās esošās neatbilstības un defektus.

  - Katlu māju un iekārtu automatizēto kontroles un vadības sistēmu (AVS) darbības traucējumu un bojājumu gadījumos informēt par to. Sniegt priekšlikumus operatīvai traucējumu un bojājumu novēršanai.

  - Pēc Pasūtītāja norādījumiem veikt izmaiņas katlu māju un iekārtu automatizētajās kontroles un vadības sistēmās, to darbības algoritmos ieskaitot palīgiekārtas, vizualizācijas shēmās, to komponentos un elementos.

  - Visus darbus veikt saskaņā ar iekārtu ražotāja norādījumiem, instrukcijām un rekomendācijām

  - Sniegt Pasūtītājam konsultācijas un tehnisko atbalstu.

- Prasības

Garantijas termiņš – līdz nākamajai apkopes reizei (ne mazāk kā 12 mēneši).

- Prasības Pretendentiem:

  - Apliecinājums, ka Pretendents un tā personāls ir tiesīgs veikt darbus;

  - Apliecinājums, ka apkalpošanas darbus veiks saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām un iekārtu ražotāja norādījumiem, instrukcijām un rekomendācijām;

  - Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 2 objektos

- Iesniedzamie dokumenti:

  - Pretendenta pieteikums, kurā ietvertas visas punktu Nr.1, Nr.2, Nr.3 un Nr.4,  kā arī to apakšpunktu prasībām un  informāciju;

  - Pretendenta cenu aptaujas dokumenti jāparaksta paraksttiesīgai personai.

Papildinformācija – Enerģētiķis E.Bormanis, tālr. 26555263.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī, LV-3602 vai pa e-pastu: iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz  2026.gada 30. aprīlim plkst. 10:00.

Ražošanas daļas vadītāja vietnieks					            	A.Pētersons