Pielikums Nr. 1

26.06.2026.

Tehniskās specifikācijas

- Apraksts:

  - Veikt katlu mājā Brīvības ielā 38 esošo šķeldas katlu “KIV” Nr.1 un Nr.2 (ekspluatācijā no 2013.g.) viena kalta jauda 10 MW priekškurtuvju oderējuma atjaunošanas darbus, paredzot:

    - Katlu priekškurtuvju esošā ķieģeļu oderējuma demontāžu bojātajos apgabalos (tostarp atlūzu izvešanu) un sagatavošanu mūrēšanai – 2 katlu priekškurtuves.;

    - Katlu priekšķurtuvju arku, augšējās arkas un dūmu izejas bojāto vietu pārmūrēšanu ar ķieģeļiem ŠA 22 (temperatūras noturība līdz 1500oC);

    - Katlu priekšķurtuvju sienu bojāto vietu pārmūrēšanu ar ķieģeļiem ŠA 5 (temperatūras noturība līdz 15000C);

    - Katlu priekškurtuvju sānu lūku betona- aiļu (rāmja) atjaunošana (kur tas nepieciešam) ar temperatūras izturīgo betonu;

    - Katlu priekškurtuvju oderējuma bojāto vietu (spraugas, plaisas) aizdrīvēšanu ar ugunsizturīgo vati “Morgan” (SUPERWOOL 607 BLANKET – 1100oC )vai  ekvivalentu;

    - Katlu priekškurtuvju oderējuma bojāto vietu atjaunošanu ar ugunsizturīgo cementu “GORKAL 70” un šamota pulvera maisījumu, pārklājot atjaunotās vietas ar ugunsizturīgo līmi “Blakite” (1600oC) vai  ekvivalentu;

    - Demontēto materiālu utilizācija – 1 kompl.;

    - Katlu nodošanu ekspluatācijā pēc priekškurtuvju oderējuma atjaunošanas darbiem, ieskaitot izpilddokumentāciju, ieskaitot materiālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas, un shematiskām  priekškurtuvju skicēm, kurās norāda veikto darbu apjomu.

    - Veicamo darbu apjoms- Katla KIV Nr.1 un KIV Nr.2 priekškurtuves.

    - Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam tiek rekomendēts darbu apjomu precizēt objektā uz vietas sazinoties ar katlu mājas vadītāju E.Grinvaldu, m.t. 28209317.

- Prasības:

  - Garantijas termiņš – ne mazāks par 2 gadiem gan darbiem, gan izmantotajiem  materiāliem;

  - Kopējais darbu izpildes termiņš – 6 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

  - Darbu veikšanu paredzēt sekojošos etapos, periodā no 01.07. līdz 15.09.2026.g., iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:

    - Šķeldas katla “KIV” Nr.1. oderējuma remonts – 1 etaps;

    - Šķeldas katla “KIV” Nr.2. oderējuma remonts – 2 etaps;

- Iesniedzamie dokumenti:

  - Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2, Nr.3;

  - Veicamo darbu tāme.

  - Objekta apmeklēšanas akts.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesniegt Talsu ielā 84 vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2026.gada 6.jūlijs plkst. 10:00.

Brīvības ielas katlu mājās vadītājs					                         Edvīns Grinvalds

Pielikums Nr.2

26.06.2026.

LATVIJAS REPUBLIKA

# PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS  SILTUMS”

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003007655

Talsu ielā 84, Ventspilī, LV- 3602

Tālrunis 636 02 200, e-pasts: vent.siltums@ventspils.lv

Ventspilī

# OBJEKTA APMEKLĒŠANAS AKTS

___.___.2026.

Akts sastādīts par to, ka ________________________________ ir apmeklējis Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” katlu māju Brīvības ielā 38, Ventspilī , saskaņā ar iepirkumu . Nr._________.

Akts sastādīts  divos eksemplāros - pa vienam katrai pusei.

Pasūtītājs:				            		Ieinteresētais pretendents:

________________ 		 		                 	__________________