Pielikums Nr.1

07.09.2026

Materiālu specifikācija.

“Rūpnieciski izolēto cauruļvadu un remontmateriālu piegāde siltumtrasei Andreja iela 4a ”

| Nr. | Darba nosaukums |  | Mērvienība |  | Daudzums |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siltumtrases materiāli |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Rūpnieciski izolētas (2.sērijas) tērauda caurules Ø48.3/125, ar signalizāciju 12- m |  | gab. |  | 4 |  |
| 1.2 | Īscaurule ar noslēgventīļiem, Ø48.3 mm |  | gab. |  | 2 |  |
| 1.3 | Pievienojuma vietas izolācijas komplekts Ø48.3/125 - Ø88.9/160*90* |  | kompl. |  | 2 |  |
| 1.4 | 90° līkums, izolēts, Ø48.3/110, L=1.0x1.0, ar signalizāciju |  | gab. |  | 6 |  |
| 1.5 | Izolēti ievadlīkumi Ø48.3/125; L=1.5x1.5 m, ar signalizāciju |  | gab. |  | 2 |  |
| 1.6 | Izolēti noslēgventīļi Ø48.3/125 mm, ar kāta pagarinājumu |  | gab. |  | 2 |  |
| 1.7 | Savienojuma izolācijas materiāli Ø125 |  | gab. |  | 16 |  |
| 1.8 | Elastīgais ievadgredzens Ø125 (iebetonēšanai, hermetizācija) |  | gab. |  | 2 |  |
| 1.9 | Gala kārbas ( signalizācijai) |  | gab. |  | 1 |  |
| 1.10 | Signalizācijas lente 60 m |  | gab. |  | 1 |  |

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv   (ieskenēts piedāvājums).

Uzņēmuma vadītāja parakstītu izziņu par materiālu atbilstību tehniskajai specifikācijai.

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.09.2026. plkst.11.00.

Materiālu piegāde, Talsu iela 69, Ventspils līdz 12.10.2026.

Materiālu garantija 24 mēneši.

Ekspluatācijas iecirkņa vadītājs							G.Briedis

Pielikums Nr.2.

07.09.2026.

Tehniskā specifikācija

| Nr.p.k. | Prasības | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošo materiālu izolācijas putu vadītspējai λ jābūt ne lielākai par 0,027 W/mK. Tehniskajos projektos var būt noteikts mazāka λ | 1.1 Pretendentam, balstoties uz neatkarīgu institūciju testa rezultātiem, nepieciešams iesniegt apliecinājumu (sertifikātu) rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem par izolācijas putu vadītspēju λ, ne lielāku kā noteikts Tehniskajos projektos un/vai Finanšu piedāvājuma veidnēs – apakštāmēs. |
| 2. | Instrukcija par materiālu montāžu un ekspluatāciju | 2.1 Rūpnieciski izolēto materiālu montāžas, pārbaudes un ekspluatācijas instrukcija valsts valodā. |
| 3. | Rūpnieciski izolētiem materiāliem jāatbilst LVS EN 253, 448, 488 un 489 vai ekvivalentiem standartiem | 3.1. Sertifikāta kopija un/vai pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu cauruļvadu atbilstību LVS EN 253 vai ekvivalenta standarta prasībām. 3.2. Sertifikāta kopija un/vai pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu veidgabalu atbilstību LVS EN 448 vai ekvivalenta standarta prasībām. 3.3. Sertifikāta kopija un/vai pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu tērauda noslēgarmatūras atbilstību LVS EN 488 vai ekvivalenta standarta prasībām. 3.4. Sertifikāta kopija un/vai pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu savienojumu atbilstību LVS EN 489 vai ekvivalenta standarta prasībām. |
| 4. | Putu izolācijas materiālam jāatbilst LVS EN 253, 448, 488 un 489 vai ekvivalentiem standartiem | - 4.1. Izziņa par izolācijas materiāla - putu ķīmisko sastāvu un attiecīgā ražotāja izsniegti sertifikāti. - 4.2. Apraksts pēc kādas tehnoloģijas tiek metāla caurule pārklāta ar putu izolējošo materiālu. |
| 5. | Garantijas laiks piegādātiem materiāliem – 2 (divi) gadi vai ilgāk, ja pagarināto garantiju nodrošina materiālu piegādātājs. | - 5.1. Ražotāja izziņa par materiālu garantijas termiņu rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem. |

Ekspluatācijas iecirkņa vadītājs					G.Briedis